单选题

[1]、在AutoCAD 2008的AutoCAD 经典界面中，默认显示的工具栏不包括（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、“标准”工具栏 B、“样式”工具栏 C、“实体编辑”工具栏 D、“图层”工具栏

[2]、在AutoCAD中使用相对坐标输入数据时，其坐标值的参照点是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、UCS的原点 B、WCS的原点 C、上一点 D、已知点

[3]、如果某一点在UCS中的坐标为（100，100），在WCS中的坐标是（-100,200），那么UCS的原点在WCS中的坐标为（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、（0，300） B、（200，-100） C、（-200，100） D、（0，-100）

[4]、 画完半径为100的圆后，紧接着在其他位置再画一个半径为100的圆，最快捷的操作是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、点击画圆，给定圆心，键盘输入100 B、点击画圆，给定圆心，键盘输入200 C、回车，给定圆心，键盘输入100 D、回车或空格，给定圆心，回车或空格

[5]、 在AutoCAD 2008中，使用窗口（Window）选择方式选择对象时，所产生的选择集是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、与窗口四边的任意边相交的对象加上窗口内部的对象 B、图形全部在窗口内部的对象 C、仅为与窗口相交的对象 D、以上都不对

[6]、捕捉模式用于限制十字光标，使其按照用户定义的间距移动，当“捕捉”按钮按下时（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、十字光标可以随意连续移动 B、十字光标只能停在栅格点上，移动时会呈现跳跃式移动 C、十字光标不能连续移动，只能按定义的捕捉间距移动 D、图形界限的整个区域内会布满点的矩阵

[7]、正交和极轴追踪是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、不同的概念 B、名称不同，但是一个概念 C、极轴是正交的一个特例 D、正交是极轴追踪的一个特例

[8]、对象捕捉方式 分别表示（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、端点、圆心、中点、象限点 B、端点、圆心、最近点、切点 C、端点、圆心、插入点、切点 D、端点、圆心、中点、切点

[9]、在AutoCAD中，使用Ctrl+F6键可以（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、切换“等轴测平面” B、切换“DUCS”按钮的开关 C、在打开的图形间来回切换 D、切换“对象捕捉”按钮的开关

[10]、在AutoCAD 2008中，打开“特性”选项板的快捷键是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、Ctrl+1 B、Ctrl+2 C、Ctrl+3 D、Ctrl+4

[11]、在（）菜单中单击“单位”，可以打开用于设置长度、角度的单位和精度的“图形单位”对话框。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、编辑 B、格式 C、工具 D、修改

[12]、以下说法正确的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、逆时针角度为正值 B、顺时针角度为正值 C、角度的正负要依据设置而定 D、以上都不对

[13]、设置夹点大小需在“选项”对话框中的（）选项卡中设置。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、显示 B、用户系统配置 C、草图 D、选择集

[14]、下列关于图层特性的描述正确的是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、锁定的图层可以显示，可以应用对象捕捉，可以打印，但是不可以被选择编辑 B、锁定的图层可以显示，但是不可以应用对象捕捉，不可以打印，不可以被选择编辑 C、冻结的图层可以显示，可以应用对象捕捉，但是不可以打印，不可以被选择编辑 D、冻结的图层可以显示，但是不可以应用对象捕捉，不可以打印，不可以被选择编辑

[15]、下列关于应用图层特性过滤器的描述，正确的是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、应用图层特性过滤器可以选择名称中包含指定字符的图层 B、应用图层特性过滤器可以在图层列表中只保留名称中包含指定字符的图层 C、应用图层特性过滤器可以选择并显示被冻结的图层 D、应用图层特性过滤器可以显示指定颜色和线型的图层

[16]、AutoCAD 2008的图形文件和样板文件的扩展名分别是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、dwg和bak B、dwg和dwt C、dwg和doc D、doc和bmp

[17]、在建筑平面图中，一般使用有四条直线元素构成的多线绘制窗户。那么使用默认的多线样式绘制厚度为240的结构墙上的窗线，需要（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、使用“缩放命令”将绘制好的多线放大24倍 B、将多线的比例设置为24 C、使用“缩放命令”将绘制好的多线放大240倍 D、将多线的比例设置为240

[18]、使用“多段线（Pline）”命令绘制如图所示的图形，需要修改的命令选项参数有（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、a B、c C、l D、w

[19]、如图所示的圆弧上，共有三个方形夹点和三个三角形夹点，可以在保持圆心不变的情况下改变直径的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、1号方形夹点 B、2号方形夹点 C、2号三角形夹点 D、3号三角形夹点

[20]、只能从菜单中选取的画圆方式是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、圆心、半径 B、相切、相切、相切 C、圆心、直径 D、相切、相切、半径

[21]、绘制正多边形时选择“C”选项表示（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、以边的方式绘制 B、以中心的方式绘制 C、以内接于圆的方式绘制 D、以外切于圆的方式绘制

[22]、利用矩形命令绘制如图所示的倒角正方形时，下列倒角距离设置正确的是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、第一倒角距离100，第二倒角距离200 B、第一倒角距离200，第二倒角距离100 C、第一倒角距离200，第二倒角距离200 D、第一倒角距离200，第二倒角距离300

[23]、（）是由封闭图形所形成的二维实心区域，它不但含有（）的信息，还含有（）的信息，用户可以对其进行各种布尔运算。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、块，尺寸，属性 B、多段线，线宽，长度 C、面域，边界，边界内 D、图案填充，图案，填充比例

[24]、根据下图中绘图区域点矩阵的显示效果，可知（）按钮处于（）的状态，且捕捉类型设置为（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、栅格 按下 等轴测捕捉 B、捕捉 抬起 矩形捕捉 C、捕捉和栅格 抬起 矩形捕捉 D、捕捉和栅格 按下 等轴测捕捉

[25]、对下列对象执行“偏移（Offset）”命令后，所得对象与源对象大小和形状保持不变的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、矩形 B、正多边形 C、直线 D、圆

[26]、在构造线的任意位置进行“打断（Break）”命令的操作后，其结果是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、提示选择对象无效，要求重新选择对象 B、生成两条构造线 C、生成两条射线 D、生成两条多线

[27]、将图示中左图1编辑成为右图2，最快捷、方便的方式是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、使用“延伸（Extend）”、“复制（Copy）”命令 B、使用“镜像（Mirror）”、“复制（Copy）”命令 C、使用“拉伸（Stretch）”、“复制（Copy）”命令 D、使用“缩放（Scale）”、“复制（Copy）”命令

[28]、在初始设置下，旋转对象时，如果输入的角度为正值，那么对象将（）旋转。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、逆时针 B、顺时针 C、旋转方向与角度正负无关 D、上述说法都不正确

[29]、使用“拉长（Lengthen）”命令修改开放曲线的长度时，有多个选项，除了（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、增量 B、封闭 C、百分数 D、动态

[30]、使用“拉伸（Stretch）”命令拉伸对象时，不能（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、把圆拉伸为椭圆 B、把正方形拉伸成长方形 C、移动对象特殊点 D、整体移动对象

[31]、下列各组对象中，可以使用“分解（Explode）”命令分解为最简单图形的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、图块、外部参照对象、矩形、多段线、表格 B、图块、图案填充、多行文字、多线、表格 C、图块、图案填充、多线、多段线、表格 D、图块、外部参照对象、矩形、多线、表格

[32]、当鼠标移到任意夹点上时，如果希望显示下图中的尺寸数值，需要进行的设置是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、在“选项”对话框中的“选择”选项卡中设置“夹点”的相关参数 B、在“选项”对话框中的“显示”选项卡中设置“显示性能”的相关参数 C、在“选项”对话框中的“草图”选项卡中设置“自动追踪设置”的相关参数 D、在状态栏中按下“DYN”按钮

[33]、当用DASHED线型画线时，发现所画的线看上去像实线，这时应该对该线设置新的（）值。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、全局比例 B、线型比例 C、显示比例 D、对象比例

[34]、如果在文字样式对话框中将字体设置为宋体，则不能设置（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、宽度因子 B、倾斜角度 C、粗体 D、注释性

[35]、使用“单行文字（Text）”命令输入文字时，对正（J）选项中的默认的对正方式为（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、中心对正 B、左对正 C、左中对正 D、左下对正

[36]、用于创建平行于所选对象或平行于两尺寸界线源点连线的直线型尺寸标注的命令是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、对齐标注 B、快速标注 C、连续标注 D、线性标注

[37]、在测量单位比例中的比例因子为1时，某尺寸标注的尺寸数字是100，改测量单位比例中的比例因子为0.5后，尺寸数字100变为（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、不改变 B、200 C、50 D、其它

[38]、下图中尺寸数字为9的尺寸样式是在（）的基础上（）得来的。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、对齐标注 未经修改 B、线性标注 通过修改尺寸样式对话框中的参数 C、线性标注 用尺寸编辑中的“倾斜”修改后 D、对齐标注 用尺寸编辑中的“倾斜”修改后

[39]、下图所示为（），图上圆圈内的图标的作用为（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、文字样式工具栏 插入符号 B、文字样式工具栏 设置注释 C、文字格式工具栏 设置注释 D、文字格式工具栏 插入符号

[40]、在已创建好的空白表格中填写数据时，当完成了第一列第一行的填写后，可以按（）键，将光标移入第一列第二行继续填写。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、Tab B、Ctrl C、Enter D、Page Down

[41]、要创建如图所示的带有属性的图块，在设置属性时，文字的对正方式是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、对齐 B、中心 C、中间 D、正中

[42]、下列选项中，包含有不能从设计中心直接调用项目的是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、标注样式、文字样式、多线样式、表格样式 B、标注样式、文字样式、图块、图层 C、图块、图层、布局、线型 D、布局、外部参照、表格样式、线型

[43]、在标注尺寸时，如果字高设置为20，打印图纸的比例设置为1：10，则打印出的图形上文字大小为（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、20 B、200 C、2 D、不确认

[44]、页面设置对话框中“图纸尺寸”下拉菜单中显示的（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、是制图标准中规定的所有标准图纸 B、 图纸种类与所选打印设备有关 C、 是十种常用的图纸幅面尺寸 D、图纸大小可由用户自定义

[45]、图纸以短边作为垂直边称为（），以短边作为水平边称为（）。一般A0～A3图纸宜（）使用；必要时，也可（）使用。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、立式 横式 横式 立式 B、横式 竖式 横式 竖式 C、横式 立式 横式 立式 D、竖式 横式 横式 竖式

[46]、总图应按（）方向绘制。根据场地形状或布局，可向左或右偏转，但不宜超过（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、上北下南 45° B、上南下北 45° C、上北下南 30° D、上南下北 30°

[47]、对组成房屋的承重构件，如（）等，依据力学原理和有关设计规程、规范进行计算，并将计算结果绘成图样，这样的图称为结构施工图。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、基础，柱、梁、板 B、基础，门、窗、楼梯 C、台阶、柱、梁、板 D、台阶，门、窗、楼梯

[48]、《建筑制图标准》中规定：绘制较简单的图样时，可采用（）线宽的线宽组，其线宽比是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、四种 1.4b：b ：0.5 b：0.25b B、三种 b ：0.5 b：0.25b C、两种 b ：0.5 b D、两种 b ：0.25b

[49]、拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字，如需写成斜体字，其斜度应是从字的底线逆时针向上倾斜（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、70° B、75° C、80° D、适当的角度

[50]、比例宜注写在图名的（），字的基准线应取平；比例的字高宜（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、下方 比图名的字高小一号或二号 B、下方 与图名的字高相同 C、右侧 比图名的字高小一号或二号 D、右侧 与图名的字高相同

[51]、标高符号的尖端应指至被注高度的位置。尖端一般应（），（）向上。标高数字应注写在标高符号的（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、向下 不可 左侧或右侧 B、向下 也可 左侧或右侧 C、向上 不可 右侧 D、向下 也可 右侧

[52]、对称符号由对称线和两端的两对平行线组成。对称线用（）线绘制；平行线用细实线绘制，其长度宜为（）mm。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、细点画 6～10 B、细实线 6～10 C、细点画 4～6 D、细虚线 4～6

[53]、附加定位轴线的编号，应以分数形式表示，并应按下列规定编写，两根轴线间的附加轴线，应以分母表示（）的编号，分子表示（）的编号，编号宜用（）顺序编写。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、前一轴线 附加轴线 阿拉伯数字 B、前一轴线 后加轴线 阿拉伯数字 C、后一轴线 附加轴线 小写字母 D、后一轴线 附加轴线 阿拉伯数字

[54]、下图为普通砖的图例，该图例不能用于填充（）砌成的墙体。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、实心砖 B、空心砖 C、多孔砖 D、砌块

[55]、坐标网格应以细实线表示。测量坐标网应画成（），坐标代号宜用（）表示；建筑坐标网应画成（），坐标代号宜用（）表示。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、交叉十字线 “A、B” 网格通线 “X、Y” B、交叉十字线 “X、Y” 网格通线 “A、B” C、网格通线 “X、Y” 交叉十字线 “A、B” D、网格通线 “A、B” 交叉十字线 “X、Y”

[56]、房建施工图中，比例为（）的平面图、剖面图，可画简化材料图例，如（）等，但宜画出楼地面、屋面的面层线。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、1:50～1:100 砌体墙涂黑、钢筋混凝土涂红 B、1:50～1:100 砌体墙涂红、钢筋混凝土涂黑 C、1:100～1:200 砌体墙涂红、钢筋混凝土涂黑 D、1:100～1:200 砌体墙涂黑、钢筋混凝土涂红

[57]、（）平面图宜采用镜像投影法绘制，此外，其他各种平面图应按（）绘制。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、屋面 正投影法 B、顶棚 正投影法 C、基础 正投影法 D、屋面 平行投影法

[58]、断面的剖切符号应只用剖切位置线表示，并应以（）线绘制，长度宜为（）mm。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、粗实 6～10 B、细实 4～6 C、细实 6～10 D、粗实 4～6

[59]、尺寸界线应用（）线绘制，一般应与被注长度垂直，其一端应离开图样轮廓线不小于（）mm，另一端宜超出尺寸线2～3mm。图样轮廓线（）作尺寸界线。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、细实 2 不可用 B、中粗 2 可用 C、细实 2 可用 D、中粗 1 不可用

[60]、尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制，其倾斜方向应与尺寸界线成（）45°角，长度宜为（）mm。半径、直径、角度与弧长的尺寸起止符号，宜用（）表示。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、逆时针 2～3 圆点 B、顺时针 1～2 圆点 C、逆时针 1～2 箭头 D、顺时针 2～3 箭头

多选题

[1]、AutoCAD 2008中提供的状态栏包括（）。 【答 案】BD 【分 数】2分 【选 项】 A、标准状态栏 B、应用程序状态栏 C、功能状态栏 D、图形状态栏

[2]、在AutoCAD 2008默认设置下，输入“删除（erase）”命令后，准备删除图面中所有可删除图元时，可以在命令行输入（）后按“Enter”键。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、A B、AL C、ALL D、all

[3]、如左图所示已知点1及过点2的直线段，需要绘制右图中的直线段13，使其水平夹角为45°且点3与点2的Y坐标相同，为了便捷、准确的绘制该直线，绘制图时应打开的功能键有（）。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、正交 B、极轴追踪 C、对象捕捉 D、对象追踪

[4]、以下关于“布局”选项卡的描述，正确的是（）。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、布局选项卡提供了一个称为图纸空间的区域 B、默认情况下，新图形最开始只有一个布局选项卡 C、可以在布局视口中直接访问模型空间，并编辑模型空间中的对象 D、布局选项卡的图纸空间，可以放置标题栏、创建用于显示视图的布局视口、标注图形以及添加注释，但不能绘制新的图形

[5]、下列关于“0”层的描述，正确的有（）。 【答 案】AD 【分 数】2分 【选 项】 A、是每个绘图文件中必须有的 B、其默认的特性不能修改 C、它总是用实线绘制位于其上且线型为Bylayer的图元 D、是AutoCAD自动建立的

[6]、下列关于“直线（line）”命令提示行中选项的描述，正确的有（）。 【答 案】BC 【分 数】2分 【选 项】 A、每一个提示后面都有[放弃（U）]选项 B、除了第一个提示外，每个提示后面都有[放弃（U）]选项 C、输入三个点后，提示行出现[闭合（C）]选项 D、输入四个点后，提示行出现[闭合（C）]选项

[7]、下图所示为一个图形的绘制过程，步骤为首先完成了左侧的圆弧，第二步是绘制与圆弧相切的长度为300的直线，正在绘制右侧的圆弧。从图中显示的内容判断，正确的描述为（）。 【答 案】BC 【分 数】2分 【选 项】 A、左侧圆弧的半径为200 B、绘制图中直线时可以不使用鼠标，键盘输入直线命令，按两次Enter键，键盘输入300，按两次Enter键 C、绘制右侧圆弧时，在圆弧命令的第一条提示后，直接按Enter键 D、功能键“正交”、“捕捉”肯定是打开的

[8]、以下三个图的填充设置除了“孤岛”不同外，其他设置及操作过程均相同，根据填充效果可以知道（）。 【答 案】ABD 【分 数】2分 【选 项】 A、左图的“孤岛显示样式”为普通 B、中图的“孤岛显示样式”为外部 C、右图的“孤岛显示样式”为全部 D、右图的“孤岛显示样式”为忽略

[9]、“合并（Join）”命令的功能是将相似的对象合并为一个对象，该命令对需要合并的对象有较多限制，如要合并的对象必须位于相同的平面上，（）。 【答 案】BC 【分 数】2分 【选 项】 A、直线只能和直线合并 B、合并的对象如果是两条直线，它们之间可以有间隙，但必须是共线的 C、需要合并的对象中如果包括多段线，则必须先选择多段线，且所需要合并的对象之间必须首尾相连 D、一个圆弧和一个椭圆弧只有端点相交时才能合并

[10]、“阵列（Array）”命令的复制形式有（）。 【答 案】CD 【分 数】2分 【选 项】 A、圆形阵列 B、方形阵列 C、矩形阵列 D、环形阵列

[11]、图示中左图为一个矩形命令绘制的图形，将左图修改为右图的方法可以（）。 【答 案】AD 【分 数】2分 【选 项】 A、使用拉伸命令 B、使用延伸命令 C、使用分解命令 D、使用夹点编辑模式

[12]、在进入夹点模式后，可以通过（ ）循环选择不同的编辑方式 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、按 ENTER 键 B、按Tab键 C、按空格键 D、按F5键

[13]、使用“特性匹配”，可以将一个对象的某些或所有特性复制到其他对象上，可以复制的特性类型包括（）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、图层 B、视口特性 C、线型 D、填充图案

[14]、设置标注样式时，打开“标注样式”对话框的方法有（）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、在“格式”菜单中单击“标注样式”选项 B、在“标注”菜单中单击“标注样式”选项 C、 单击“ ”图标 D、 单击“ ”图标

[15]、在AutoCAD 2008中创建表格对象的方式有（）。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、从空表格开始 B、链接 Microsoft Word 中生成的表格 C、链接 Microsoft Excel 中生成的电子表格 D、将使用直线命令绘制的表格图形转换为表格对象

[16]、用“分解（Explode）”命令不能分解的对象有（）。 【答 案】AD 【分 数】2分 【选 项】 A、外部参照插入的块 B、用“插入块（Insert）”命令绘制的对象 C、用“多线（Mline）”命令绘制的对象 D、外部参照依赖的块

[17]、在模型空间进行打印时，其打印对话框中打印范围的选项包括（）。 【答 案】AD 【分 数】2分 【选 项】 A、窗口 B、范围 C、布局 D、显示

[18]、在建筑图中，粗实线的用途有（）。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、建筑立面图或室内立面图的外轮廓线 B、建筑平、立、平面图中建筑构配件的轮廓线 C、建筑构配件详图中的外轮廓线 D、起重机（吊车）轨道线

[19]、绘制建筑平面图、立面图、剖面图宜采用的比例为（）。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、1:100 B、1:120 C、1:150 D、1:300

[20]、下列关于建筑图中指北针的绘制要求，正确的有（）。 【答 案】BC 【分 数】2分 【选 项】 A、绘制在建筑物最低一层的平面图上 B、绘制在建筑物±0.00标高的平面图上 C、针尖所指方向应与总图一致 D、指北针应指向正上方