二维CAD机械（Autocad）预赛试题

单选题

[1]、基于“acadiso.dwt”样板新建的绘图文件，下列有关说法正确的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、新文件单位为mm、精度为0.00 B、新文件单位为英制、精度为0.0000 C、新文件默认打印样式表为“颜色相关打印样式” D、新文件默认文字高度为0.2

[2]、下列组合体中，相邻表面的相交形式属于截交线的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、（1） B、（2） C、（3） D、（4）

[3]、AutoCAD图形文件和样板文件的扩展名分别是（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、*.dwg、*.dwt B、*.dwg、*.dxf C、*.dwt、*.dws D、*.dxf、*.dwt

[4]、若定位距离某点25个单位、角度为55的位置点，需要输入（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、25,55 B、@25,55 C、@25<55 D、@55<25

[5]、下列关于线和面的投影的描述，错误的是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、平行面——平行某一投影面，必垂直另外两个投影面 B、正垂线——垂直于正面投影面，且平行于另外两个投影面 C、铅垂线——垂直水平投影面，且平行于另外两个投影面 D、铅垂面——垂直于正面投影面，且倾斜于其他投影面

[6]、在下列选项中，不能进行圆角对象有（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、直线 B、多线 C、圆弧 D、椭圆弧

[7]、下列各组视图表达正确的一组视图是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、（1） B、（2） C、（3） D、（4）

[8]、使用（ ）命令可以将图形中的部分对象以一个单独的文件进行存盘。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、B B、W C、I D、G

[9]、不能在【图层特性管理器】对话框中进行设置的是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、线型 B、颜色 C、打印样式 D、打印空间

[10]、已知主、俯视图，正确的左视图是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[11]、使用下图所示的选择框可以选择（ ）个对象。（注：右上角为起始点） 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、2 B、3 C、4 D、5

[12]、下列关于机件剖视图的描述，错误的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、如果使用双折线表示局部剖视范围时，双折线的两端既不要超出视图的轮廓线，也不要从孔、槽等结构穿空而过 B、对于在剖视图上已表达清楚的结构，其他视图中的虚线可以省略不画 C、剖视图按剖切机件的程度不同，共分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图3种 D、由于剖视是假想的，并非真把机件切掉一块，故其余视图应画完整

[13]、下列关于图块的说法错误的是（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、内部块是一个独立的图形文件，可进行文件间的调用 B、外部块是一个独立的图形文件，可进行文件间的调用 C、内部块是存在某一特定对象文件中的，只能在原图中进行调用 D、图块分为内部块和外部块（或全局块）两种

[14]、已知立体的主视图和俯视图，正确的左视图是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[15]、下图中，正确的移出断面图是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[16]、如下图所示，中断处的对称图形，属于（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、局部剖视图 B、半剖视图 C、移出断面图 D、重合断面图

[17]、如果绘制与两个已知对象相切的圆，可以使用（ ）选项。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、三点（3P） B、两点（2P） C、相切、相切、相切（TTT） D、相切、相切、半径（TTR）

[18]、下列关于移出断面图的标注中，错误的描述是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、如果断面图画在剖切线的延长线上，并且断面图以剖切线为对称，不对其进行标注（剖切符号、箭头和字母） B、如果断面图画在剖切线的延长线上，但断面图以剖切线不对称时，需要标注表示剖切位置的剖切符号和表示投射方向的箭头，省略字母 C、如果断面图不画在剖切线的延长线上，但断面图以剖切线为对称，可以不标注箭头和字母 D、当断面图按投影关系配置时，无论断面图对称与否，均不必标注箭头

[19]、下列关于局部放大图的描述，错误的是（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、局部放大图可以画成视图、剖视图、断面图，而与被放大部分的表达方式无关 B、画局部放大图时，一般应使用细实线圈出放大部位 C、当同一机件上不同部位的局部放大图相同或对称时，只需画一个，必要时可用几个图形表达同一被放大部位的结构 D、当被放大的部位有两处以上时，可使用阿拉伯数字或字母进行注明，并在局部放大图的上方标出相应的数字及比例

[20]、下列关于重合断面图的描述，错误的是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、将断面图重叠画在视图之内，称为重合断面图 B、重合断面图的轮廓线规定使用粗实线绘制 C、当视图中的轮廓线与重合断面图重叠时，视图中的线仍应连续画出，不可间断 D、重合断面图需要标注时，可以只标注剖切符号和箭头，而省略字母

[21]、下列（ ）必须在现有尺寸的基础上创建。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、对齐尺寸 B、折弯尺寸 C、基线尺寸 D、引线尺寸

[22]、执行下述（ ）可以更改绘图区背景颜色。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、"工具"菜单→"选项"选项→"显示"标签按钮 B、"工具"菜单→"选项"选项→"文件"标签按钮 C、"工具"菜单→"选项"选项→"打开和保存"标签按钮 D、"工具"菜单→"选项"选项→"系统"标签按钮

[23]、下列关于图层名的描述，错误的是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、同一文件内的图层名是唯一的 B、图层名最长可包含255个字符、文字或数字 C、图层一旦创建后，允许以后为其更名 D、图层名中允许含有大于号、斜杠以及标点等符号

[24]、系统默认设置下，图形界限的左下角点为（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、（1,0） B、（1,1） C、（0,0） D、任意

[25]、下列选项不属于环形阵列方式的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、项目总数和填充角度 B、项目总数和项目间的角度 C、阵列的行数和列数 D、填充角度和项目间的角度

[26]、下列关于装配图的描述，错误的是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、装配图中若干相同的零、部件组，可详细地画出一组，其余只需用细点画线表示出其位置即可 B、装配图中的零件的工艺结构，如圆角、倒角、退刀槽等，允许省略不画 C、在装配图中，对于薄垫等不易画出的零件，可以将断面涂黑表示 D、在装配图中，表示滚动轴承时，允许画出对称图形的一半，另一半画出轮廓，并用细点画线画出对称位置即可

[27]、已知主和俯视图，正确的左视图是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[28]、下列关于柱体相贯的描述，错误的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、两圆柱等径正贯时，相贯线为椭圆 B、两圆柱轴线平行相贯时，相贯线为直线 C、两圆柱正交时，允许使用大圆柱半径的一半画弧，代表相贯线的投影 D、柱体相贯的相贯线形状一般为空间曲线、平面曲线、平面直线

[29]、使用（ ）可以绘制平行图线。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、SL B、XL C、ML D、PL

[30]、如果需要标注“±m／n”，那么在【文字格式】编辑器中可输 入（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、%%Pm#n B、%%Pm^n C、%%Dm#n D、%%Pmn^

[31]、如果要调用当前界面中没有的工具栏，首先需要（ ），打开工具栏菜单。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、在标题栏上单击右键 B、在工具栏上单击右键 C、在状态栏上单击右键 D、在绘图区单击右键

[32]、在机械制图中，细实线一般不可用于（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、重合断面的轮廓线 B、尺寸线及尺寸界线 C、齿轮的节圆及齿根线 D、螺纹的牙底线

[33]、在国际标准化组织ISO规定的三面投影体系中，不包括（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、侧面投影面 B、轴测投影面 C、正面投影面 D、水平投影面

[34]、如果要绘制多个点对象，需要（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、在命令行输入Point后按回车键 B、在命令行输入PO后按回车键 C、单击工具栏上的按钮 D、在命令行输入MEA后按回车键

[35]、输入的绝对坐标转换成相对坐标，可以打开（ ）功能。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、动态UCS B、动态输入 C、对象捕捉 D、捕捉与栅格

[36]、矩形所有边同时倒角，最佳的选项是（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、多个（M） B、修剪（T） C、多段线（P） D、方式（E）

[37]、在机械制图中，符号“”表示（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、深度 B、埋头孔 C、锪平 D、锥形沉孔

[38]、下列关于“旋转剖”的描述，错误的是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、采用旋转剖时，需要画出剖切符号、投影方向等 B、采用旋转剖时，被倾斜剖切面剖开的结构应先绕两剖切面的交线旋转到与选定的投影面平行后再投影，且两剖切面的交线允许投影 C、位于剖切面后方的结构一般仍按原来的位置投影 D、当剖切后产生不完整要素时，就将此部分按不剖绘制

[39]、某种图层上的实体不能编辑或者删除，但仍然可以在屏幕上可见，能够捕捉和标注尺寸，这种图层是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、冻结的 B、解冻的 C、锁定的 D、解锁的

[40]、在下列线型中，常用于作辅助线的线型是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、多段线 B、样条曲线 C、构造线 D、多线

[41]、下列符号中属于形状公差的选项是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、（4） B、（3） C、（2） D、（1）

[42]、在AutoCAD2008中，下面属于实线型的线型是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、Center B、Continuous C、Dot D、Dashot

[43]、下列关于断面图的描述，错误的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、移出断面图可以画在剖切符号或剖切迹线的延长线上 B、当剖切面通过回转面形成的圆孔结构时，应按剖视画法，画成封闭的 C、当视图轮廓线与重合断面图线重叠时，可将视图轮廓线间断表示 D、当剖切面通过非圆孔结构，导致断面图完全分离时，应按剖视画法

[44]、在对图形进行旋转时，正确的说法是（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、角度为正时，将逆时针旋转 B、角度为负时，将逆时针旋转 C、角度为正时，将顺时针旋转 D、旋转方向不受角度正负值影响

[45]、要更改AutoCAD文件的默认保存格式，需要在（ ）中进行设置。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、【选择文件】对话框 B、【自定义用户界面】对话框 C、【选项】对话框 D、【草图设置】对话框

[46]、下列关于三视图的描述，正确的是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、主视图反映物体的左、右、前、后 B、俯视图反映物体的上、下、左、右 C、左视图反映物体的上、下、左、右 D、物体在V面上的投影称为主视图，即由前向后投影

[47]、下列选项中，不属于预设极轴角的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、15° B、10° C、8° D、5°

[48]、既可以绘直线，又可以绘曲线的命令是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、样条曲线 B、多线 C、多段线 D、构造线

[49]、下列不属于图形出图方向的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、纵向打印 B、横向打印 C、定向打印 D、反向打印

[50]、绘制某倾斜直线时，如果第一点的坐标为（30，100），第二点的坐标为（@50<30），那么这两点之间的垂直距离为（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、30 B、40 C、25 D、50

[51]、齿轮的节圆和节线一般使用（ ）图线表示。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、细实线 B、波浪线 C、双点画线 D、细点画线

[52]、WCS和UCS的关系是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、WCS和UCS是一个概念 B、WCS是绝对的，UCS是用户定义的 C、WCS包含UCS D、UCS包含WCS

[53]、用来开关“对象追踪”的按键是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、F9 B、F10 C、F11 D、F12

[54]、下列4组图形中，正确的图形是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[55]、在工作时移动图形，下列操作正确的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、利用ctrl + y键 B、利用shift + y键 C、按住鼠标中键拖动 D、按住ctrl和鼠标左键拖动

[56]、在绘制直线时，当至少绘制（ ）条线段后才出现“闭合”选项。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、1 B、2 C、3 D、4

[57]、用线性尺寸来标注非圆视图上的直径尺寸时，可输入“φ100”的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、%%P100 B、100%%C C、%%C100 D、100%%D

[58]、下列选项中不属于位置公差的是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、倾斜度 B、平面度 C、平行度 D、垂直度

[59]、启动镜像（Mirror）命令的方法可以是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、菜单栏/修改/镜像 B、命令行输入Mirror C、单击[修改]工具栏上的[镜像]按钮 D、以上均可以

[60]、AutoCAD允许一幅图包含图层数目（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、8个 B、4个 C、无限制 D、16个

多选题

[1]、下列所示几何公差的选项中，属于方向公差的有（ ）。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、倾斜度 B、平面度 C、平行度 D、垂直度

[2]、在绘制角度为90的直线时，可以将增量角设置为（ ）度。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、10 B、20 C、30 D、45

[3]、下面四个选项中能得出图1-1所示的正面投影图的有（ ）。 （图1-1） 【答 案】三视图 【分 数】2分 【选 项】 A、（1） B、（2） C、（3） D、（4）

[4]、在使用T命令创建的文字对象上双击左键，可以编辑（ ）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、文字的内容 B、文字的高度及颜色 C、文字的字体及样式 D、文字的效果，如倾斜、加下划线等

[5]、在机械制图中，常使用（ ）图线表示断裂处的边界线。 【答 案】BC 【分 数】2分 【选 项】 A、细实线 B、波浪线 C、双折线 D、点划线

[6]、当圆锥体被平面截切后，其截交线可能会是（ ）。 【答 案】ABD 【分 数】2分 【选 项】 A、椭圆 B、圆 C、矩形 D、等腰三角形

[7]、在下面的操作中能实现复制操作的有（ ）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、复制 B、镜像 C、偏移 D、分解

[8]、一张完整的装配图必须包括（ ）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、一组视图——完整、清晰、准确地表达出机器的工作原理、各零件的相对位置、装配关系以及连接方式和零件的主要结构形状等 B、必要的尺寸——标注机器或部件的规格、装配、安装、检验等方面的必要尺寸 C、技术要求——注明机器（部件）在装配、调试、检验以及工作时应达到的技术要求 D、零件序号、明细栏和标题栏

[9]、机械图样中的技术要求，一般应包括（ ）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、尺寸公差 B、几何公差 C、表面结构代号 D、热处理、表面修饰等技术文字的说明

[10]、在画剖视图时，根据零件的结构特点可选择不同的剖切面剖切物体，具体有（ ）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、单一剖切面 B、平行剖切面 C、相交剖切面 D、倾斜剖切面

[11]、在标注组合体尺寸时，应先选择好组合体三个方向的尺寸基准，然后依次标注（ ）三类尺寸。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、总体尺寸 B、细部尺寸 C、定形尺寸 D、定位尺寸

[12]、如下图所示的轴承座组合体两视图中，表达正确的选项有（ ）。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、（1）为相贯 B、（2）为截交 C、（3）为相接 D、（4）为相切

[13]、在CAD命令输入方式中，可采用的方式有（ ）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、点取命令图标 B、在菜单栏点取命令 C、用键盘直接输入 D、利用数字键输入

[14]、在AutoCAD中给一个对象指定颜色的方法很多，例如（ ）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、直接指定颜色特性 B、随层“ByLayer” C、随块“ByBlock” D、随机颜色

[15]、如果需要重复执行某个命令，可以（ ）。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、按空格键 B、按中键 C、按Enter键 D、按左键

[16]、下列可以绘制椭圆弧的选项有（ ）。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、单击菜单【绘图】／【椭圆】／【圆弧】 B、单击【绘图】工具栏按钮 C、单击【绘图】工具栏按钮 D、使用命令简写EL

[17]、在装配图中可以标注的尺寸有（ ）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、性能尺寸 B、装配尺寸 C、安装尺寸 D、外形尺寸

[18]、用缩放命令缩放对象时，下列描述正确的有（ ）。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、可以只在X轴方向上缩放 B、可以通过参照长度和指定的新长度确定 C、基点可以选择在对象之外 D、可以缩放小数倍

[19]、如果给定圆心和起点，那么只需再指定（ ），就可以精确画弧。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、端点 B、角度 C、长度 D、方向

[20]、下列有关“布局”的描述正确的有（ ）。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、用户可以对布局进行复制、镜像、移动、删除、重命名等简单编辑 B、使用“新建布局方式”可以快速创建布局 C、使用“来自样板的布局方式”可以快速创建布局 D、使用“布局向导方式”可以快速创建布局

二维CAD机械（CAXA）预赛试题

单选题

[1]、CAXA2007主菜单包括：文件、编辑、（）、格式、幅面、绘图、标注、修改、工具、帮助。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、显示 B、视图 C、图层 D、线型

[2]、下列组合体中，相邻表面的相交形式属于截交线的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、（1） B、（2） C、（3） D、（4）

[3]、（）菜单是电子图板特有的一种菜单，是实现人机交互的主要手段。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、主菜单 B、子菜单 C、立即菜单 D、下拉菜单

[4]、CAXA输入相对坐标时，应按下功能键（），以便指定坐标参考点。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、F1 B、F2 C、F3 D、F4

[5]、下列关于线和面的投影的描述，错误的是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、平行面——平行某一投影面，必垂直另外两个投影面 B、正垂线——垂直于正面投影面，且平行于另外两个投影面 C、铅垂线——垂直水平投影面，且平行于另外两个投影面 D、铅垂面——垂直于正面投影面，且倾斜于其他投影面

[6]、中止CAXA命令除了用鼠标右键以外，还可以按下（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、空格键 B、End键 C、Esc键 D、Enter键

[7]、下列各组视图表达正确的一组视图是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、（1） B、（2） C、（3） D、（4）

[8]、CAXA的图形文件可以用.exb格式存储，也可以用模板文件（）存储。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、.bak B、.dxf C、.tpl D、.dwg

[9]、CAXA的显示放大命令是按系统规定的固定比例（）放大显示图形的。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、2倍 B、1.25倍 C、1.5倍 D、1.35倍

[10]、已知主、俯视图，正确的左视图是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[11]、在CAXA中，当执行直线命令时，如果在“第二点”提示下，按下字母键“C”，则屏幕上将会（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、从上一次所绘制的直线继续绘制直线 B、封闭前段直线 C、没有反应 D、显示错误提示

[12]、下列关于机件剖视图的描述，错误的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、如果使用双折线表示局部剖视范围时，双折线的两端既不要超出视图的轮廓线，也不要从孔、槽等结构穿空而过 B、对于在剖视图上已表达清楚的结构，其他视图中的虚线可以省略不画 C、剖视图按剖切机件的程度不同，共分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图3种 D、由于剖视是假想的，并非真把机件切掉一块，故其余视图应画完整

[13]、显示复原命令的英文单词是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、zooma B、home C、zoomin D、fullview

[14]、已知立体的主视图和俯视图，正确的左视图是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[15]、如下图所示，中断处的对称图形属于（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、局部剖视图 B、半剖视图 C、移出断面图 D、重合断面图

[16]、下图中，正确的移出断面图是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[17]、CAXA中，用“拾取点”方式执行剖面线命令时，被拾取（）一个区域，剖面线才会被画出。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、偶数次 B、奇数次 C、无数次 D、任意次

[18]、下列关于移出断面图的标注中，错误的描述是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、如果断面图画在剖切线的延长线上，并且断面图以剖切线为对称，不对其进行标注（剖切符号、箭头和字母） B、如果断面图画在剖切线的延长线上，但断面图以剖切线不对称时，需要标注表示剖切位置的剖切符号和表示投射方向的箭头，省略字母 C、如果断面图不画在剖切线的延长线上，但断面图以剖切线为对称，可以不标注箭头和字母 D、当断面图按投影关系配置时，无论断面图对称与否，均不必标注箭头

[19]、下列关于局部放大图的描述，错误的是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、局部放大图可以画成视图、剖视图、断面图，而与被放大部分的表达方式无关 B、画局部放大图时，一般应使用细实线圈出放大部位 C、当同一机件上不同部位的局部放大图相同或对称时，只需画一个，必要时可用几个图形表达同一被放大部位的结构 D、当被放大的部位有两处以上时，可使用阿拉伯数字或字母进行注明，并在局部放大图的上方标出相应的数字及比例

[20]、下列关于重合断面图的描述，错误的是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、将断面图重叠画在视图之内，称为重合断面图 B、重合断面图的轮廓线规定使用粗实线绘制 C、当视图中的轮廓线与重合断面图重叠时，视图中的线仍应连续画出，不可间断 D、重合断面图需要标注时，可以只标注剖切符号和箭头，而省略字母

[21]、CAXA中，“齿轮生成”命令规定，生成齿轮的模数必须大于0.1，小于（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、30 B、40 C、50 D、60

[22]、CAXA的“插入对象”命令，安排在（）下拉菜单中。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、文件 B、视图 C、修改 D、编辑

[23]、CAXA中，块属性表中的属性数目最多不能超过（）个。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、20 B、30 C、40 D、50

[24]、用LINE和PLINE命令分别画一条直线，其夹点的数目分别为（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、2，2 B、2，3 C、3，2 D、3，3

[25]、CAXA中，提取图符的操作顺序为大类、小类、图符名称。另一种提取方法是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、直接输入命令名 B、在对话框底部检索框直接查找相应图符 C、通过“打开文件”命令查找 D、输入英文名

[26]、下列关于装配图的描述，错误的是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、装配图中若干相同的零、部件组，可详细地画出一组，其余只需用细点画线表示出其位置即可 B、装配图中的零件的工艺结构，如圆角、倒角、退刀槽等，允许省略不画 C、在装配图中，对于薄垫片等不易画出的零件，可以将断面涂黑表示 D、在装配图中，表示滚动轴承时，允许画出对称图形的一半，另一半画出轮廓，并用细点画线画出对称位置即可

[27]、已知主和俯视图，正确的左视图是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[28]、下列关于柱体相贯的描述，错误的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、两圆柱等径正贯时，相贯线为椭圆 B、两圆柱轴线平行相贯时，相贯线为直线 C、两圆柱正交时，允许使用大圆柱半径的一半画弧，代表相贯线的投影 D、柱体相贯的相贯线形状一般为空间曲线、平面曲线、平面直线

[29]、如果想要标注带有上下负偏差的尺寸，如则应输入（）即可。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、100 0.021，0.043 B、100 -0.021，-0.043 C、100%-0.021%-0.043 D、100%%-0.021%%-0.043

[30]、如果要将图形的一部分内容进行存盘，可以使用（）命令。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、“另存文件” B、“部分存储” C、“并入文件” D、“绘图输出”

[31]、下列关于图层的描述，错误的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、可以为任意一个图层指定线型、颜色、线宽等特性 B、图层被关闭后，位于该层上的图形将会隐藏，但可以被打印 C、图层被解锁后，位于该层上的图形既不会显示，也不会被打印 D、一旦在某图层上绘制了图形，那么该层不可被删除

[32]、在机械制图中，细实线一般不可用于（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、重合断面的轮廓线 B、尺寸线及尺寸界线 C、齿轮的节圆及齿根线 D、螺纹的牙底线

[33]、在国际标准化组织ISO规定的三面投影体系中，不包括（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、侧面投影面 B、轴测投影面 C、正面投影面 D、水平投影面

[34]、如果为矩形所有边同时倒角，最佳的选项是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、“多倒角”命令 B、“多圆角”命令 C、“外倒角”命令 D、“倒角”命令

[35]、CAXA2007中，系统默认的文字字号（即字高）有（）种。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、6 B、5 C、7 D、8

[36]、CAXA“自定义”图幅的最小图幅是（），小于此值将出现错误提示。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、1cm×1cm B、10mm×10mm C、210mm×297mm D、1mm×1mm

[37]、在机械制图中，符号“ ”表示（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、深度 B、埋头孔 C、锪平 D、锥形沉孔

[38]、下列关于“旋转剖”的描述，错误的是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、采用旋转剖时，需要画出剖切符号、投影方向等 B、采用旋转剖时，被倾斜剖切面剖开的结构应先绕两剖切面的交线旋转到与选定的投影面平行后再投影，且两剖切面的交线允许投影 C、位于剖切面后方的结构一般仍按原来的位置投影 D、当剖切后产生不完整要素时，就将此部分按不剖绘制

[39]、CAXA中，标题栏的文件扩展名是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、.hdr B、.frm C、.bak D、.exb

[40]、CAXA中，明细表表头文件的文件格式为（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、.doc B、.tab C、.txt D、.exb

[41]、下列符号中属于形状公差的选项是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、（4） B、（3） C、（2） D、（1）

[42]、CAXA“显示比例”命令是按用户输入的数值进行放缩的，其数值范围是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、（0，1000） B、（0，10000） C、（0，5000） D、（0，100）

[43]、下列关于断面图的描述，错误的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、移出断面图可以画在剖切符号或剖切迹线的延长线上 B、当剖切面通过回转面形成的圆孔结构时，应按剖视画法，画成封闭的 C、当视图轮廓线与重合断面图线重叠时，可将视图轮廓线间断表示 D、当剖切面通过非圆孔结构，导致断面图完全分离时，应按剖视画法

[44]、下列关于图层的描述，错误的是（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、同一文件内的图层名是唯一的 B、CAXA允许建立100个图层 C、图层一旦创建后，其状态不允许修改 D、图层有“当前层”和“非当前层”之分

[45]、CAXA中，生成零件序号的序号值，可以输入数值也可输入前缀加数值，但位数不能超过（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、3 B、4 C、5 D、6

[46]、下列关于三视图的描述，正确的是（）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、主视图反映物体的左、右、前、后 B、俯视图反映物体的上、下、左、右 C、左视图反映物体的上、下、左、右 D、物体在V面上的投影称为主视图，即由前向后投影

[47]、如果将某个圆图形等分6份，可以输入等分数目（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、4 B、5 C、6 D、7

[48]、如果将某图线的长度编辑成100个单位，最佳的选项是（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、使用“打断”命令编辑图线 B、使用“拉长”命令编辑图线 C、使用“修剪”命令编辑图线 D、使用“延伸”命令编辑图线

[49]、电子图板的打印工具支持“.exb ”和（）文件格式的打印出图。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、.bak B、.dxf C、.dwg D、.exb

[50]、如果绘制与两个已知对象相切的圆，可以使用（）选项。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、三点圆 B、两点-半径 C、两点圆 D、起点、终点、半径

[51]、齿轮的节圆和节线一般使用（）图线表示。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、细实线 B、波浪线 C、双点画线 D、细点画线

[52]、“打印环境配置”对话框中的“按图纸幅面匹配打印设置”选项，可以（）一个幅面在弹出的【打印设置】对话框中设置参数确定即可。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、单击右键 B、双击左键 C、单击左键 D、双击右键

[53]、电子图板界面定制的功能是自定义界面（）和界面状态。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、格式 B、范围 C、元素 D、文字

[54]、下列4组图形中，正确的图形是（）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、a） B、b） C、c） D、d）

[55]、CAXA中，执行系统设置的“式样管理”命令可以使用（）快捷键。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、Ctrl+B B、Ctrl+C C、Ctrl+T D、Ctrl+D

[56]、电子图板的存盘间隔以增删操作为单位，当系统记录的增删操作次数达到所设置的值时，系统将自动把当前的图形保存到临时目录中，有效范围（）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、0～900000000 B、0～100000000 C、0～200000000 D、0～300000000

[57]、CAXA中的DWG接口设置用于设置读入和输出DWG文件的参数。其中CRC检查用于设置读入DWG文件时是否进行（）检查。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、文字 B、数据 C、格式 D、单位

[58]、文件检索命令中，查找结果会实时地显示查找到的文件信息和文件总数。当文件总数超过（）时停止检索。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、100 B、200 C、300 D、500

[59][3865]、CAXA外部工具的“记事本”存储文本文件的默认格式为（）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、.doc B、.ppr C、.txt D、.exb

[60]、使用CAXA构件库必须阅读对话框中的（），否则，数据不匹配，得不到满意结果。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、注意事项 B、选择构件 C、功能说明 D、文件名

多选题

[1]、下列所示几何公差的选项中，属于方向公差的是（）。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、倾斜度 B、平面度 C、平行度 D、垂直度

[2]、CAXA中，如果需要重复执行某个命令，可以按（）或（）。 【答 案】CD 【分 数】2分 【选 项】 A、按空格键 B、按中键 C、按Enter键 D、按右键

[3]、下面四个选项中能得出图1-1所示的正面投影图的是（）。 （图1-1） 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、（1） B、（2） C、（3） D、（4）

[4]、CAXA中，如果给出圆弧的起点和终点，那么只需再给出（），就可以精确画弧。 【答 案】ABD 【分 数】2分 【选 项】 A、半径 B、圆心角 C、长度 D、圆心

[5]、在机械制图中，常使用（）图线表示断裂处的边界线。 【答 案】BC 【分 数】2分 【选 项】 A、细实线 B、波浪线 C、双折线 D、点划线

[6]、当圆锥体被平面截切后，其截交线可能会是（）。 【答 案】ABD 【分 数】2分 【选 项】 A、椭圆 B、圆 C、矩形 D、等腰三角形

[7]、在下图中，用R25圆弧将直线和圆光滑连接的方法有（）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、绘制半径为R25的相切圆，然后再对其修剪 B、绘制半径为100的相切弧 C、在“不裁剪”条件下，用圆角过渡命令（半径为R25） D、用“两点—半径”命令绘制

[8]、一张完整的装配图必须包括（）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、一组视图——完整、清晰、准确地表达出机器的工作原理、各零件的相对位置、装配关系以及连接方式和零件的主要结构形状等 B、必要的尺寸——标注机器或部件的规格、装配、安装、检验等方面的必要尺寸 C、技术要求——注明机器（部件）在装配、调试、检验以及工作时应达到的技术要求 D、零件序号、明细栏和标题栏

[9]、机械图样中的技术要求，一般应包括（）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、尺寸公差 B、几何公差 C、表面结构代号 D、热处理、表面修饰等技术文字的说明

[10]、在画剖视图时，根据零件的结构特点可选择不同的剖切面剖切物体，具体有（）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、单一剖切面 B、平行剖切面 C、相交剖切面 D、倾斜剖切面

[11]、在标注组合体尺寸时，应先选择好组合体三个方向的尺寸基准，然后依次标注（）三类尺寸。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、总体尺寸 B、细部尺寸 C、定形尺寸 D、定位尺寸

[12]、如下图所示的轴承座组合体两视图中，表达正确的选项有（）。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、（1）为相贯 B、（2）为截交 C、（3）为相接 D、（4）为相切

[13]、CAXA中，当结束某个命令时，需要按（）。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、空格键 B、右键确认 C、Enter键 D、Esc键

[14]、在CAXA中，可以打开的文件类型有（）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、DWG/DXF B、DAT C、WMF D、BAK

[15]、用CAXA绘制正多边形的绘制方式有（）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、边方式 B、内接于圆方式 C、外切于圆方式 D、外接圆方式

[16]、用CAXA绘制椭圆或椭圆弧的方式有（）。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、给定4段圆弧 B、给定中心点和起点 C、给定轴上两点 D、给定长短轴

[17]、在装配图中可以标注的尺寸有（）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、性能尺寸 B、装配尺寸 C、安装尺寸 D、外形尺寸

[18]、CAXA中，调用一次可以复制生成多个与源对象完全相同的结构的命令有（）。 【答 案】AD 【分 数】2分 【选 项】 A、阵列 B、平移鼠标左键 C、镜像 D、复制选择到

[19]、CAXA中，“选择性粘贴”可以将剪贴板的内容作为（）插入到用户的文档。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、纯文本 B、图形文件 C、图片 D、Word文档

[20]、用CAXA在进行“平移”操作时，若设定为“平移为块”模式，则平移后（）。 【答 案】BD 【分 数】2分 【选 项】 A、能自动消隐 B、不能自动消隐 C、不具备消隐可能 D、在“块操作”中使用“消隐”操作可以实现消隐