单选题

[1]、当8051单片机使用内部程序存储器时，其 EA 引脚应该（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、接低电平 B、接高电平 C、悬空 D、接地

[2]、89C51 的I/O口，其驱动能力为（ ）TTL门。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、2个 B、4个 C、8个 D、16个

[3]、（ ）特殊寄存器能够进行位操作。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、偶数地址 B、奇数地址 C、被 8 整除的地址 D、所有地址

[4]、89c51 芯片的最高频率是（ ）Mhz。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、11.0592 B、12 C、24 D、48

[5]、在51系列中，（ ）型号芯片内部数据内存容量在1k以上。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、89c51 B、89c55 C、89c2051 D、80c51f330

[6]、8051单片机工作在I/O方式，需要上拉电阻的是（ ）口。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、P0 B、P1 C、P2 D、P3

[7]、P0口复用时，其数据、地址顺序是（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、先送地址再送数据 B、先送数据再送地址 C、地址数据同时送 D、其他方法

[8]、P0口作为地址总线使用并未全部使用时，余下的地址总线（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、I/O 口使用 B、只能作为输出使用 C、地址线使用 D、数据线使用

[9]、单片机工作在省电状态下，一般工作电流为（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、100ma 以上 B、10-100ma C、1-10ma D、1-10 μa

[10]、在8051单片机数据存储器结构中，位地址24H在内存单元的地址是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、24B B、24H C、36H D、36B

[11]、8051单片机有4组工作寄存器，分布于（ ）单元。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、1—20H B、0—1FH C、20—2FH D、不占用内存

[12]、复位后堆栈指针SP位于（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、07H B、87H C、不可以改动 D、不占用内存

[13]、MCS-51系列的单片机产品中89C51（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、没有片内程序存储器 B、片内程序存储器为4KB C、片内程序存储器为 8KB D、片内程序存储器为20KB

[14]、MCS-51系列单片机的工作寄存器R0－－R7，它位于内RAM的（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、00－－07H的固定地址 B、任意地址的8字节连续空间内 C、00－－1FH地址空间内浮动 D、必须指定地址

[15]、子程序返回时，使用下面（ ）指令。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、ERT B、RETI C、END D、CALL

[16]、8051单片机中断相应时间为（ ）指令周期。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、最少3个 B、3－－5 C、最大5个 D、无法确定

[17]、8051系列单片机的DPTR，作为数据访问地址的寄存器（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、只能装入数据存储器访问的地址 B、只能装入程序存储器访问的地址 C、既可以装入数据存储器访问地址也可以装入程序存储器访问地址 D、只能装入地址不能装入数据

[18]、下面不影响进位标志位C的指令是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、ADD B、CJNE C、DIV D、DJNZ

[19]、将位单元07H中的数据传送至位单元17H的正确指令是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、MOV 17H，07H B、MOV 07H，17H C、MOV C，07H MOV 17H，C D、MOV C，17H MOV 07H，C

[20]、8051单片机工作在I/O方式，在进行端口读操作之前应（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、写入1 B、写入0 C、写入1、0均可 D、不用写入

[21]、8051单片机复位后，自动选择第（ ）组工作寄存器。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、0 B、1 C、2 D、3

[22]、MCS-51单片机的各中断源是通过相应的标志位向CPU发出中断请求的，中断发生后其中不能自动清除的标志是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、IE0、IE1 B、TF0、TF1 C、TI、RI D、都能清除

[23]、8051单片机指令执行时间最长的是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、Ljmp B、cjne C、lcall D、Div

[24]、加电后程序从（ ）执行。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、org指定的地址 B、从00开始 C、不能确定 D、程序指定的地址

[25]、串行通信的起始位与结束位分别是（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、起始位是低电平，结束位是高电平 B、起始位是低电平，结束位是低电平 C、起始位是高电平，结束位是低电平 D、起始位是高电平，结束位是高电平

[26]、8051单片机的定时器/计数器开始计数时，采用（ ）计数。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、+1 B、-1 C、+1或 -1 D、程序设置

[27]、单片机串行接口的输出信号的电压是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、5V B、和工作电源一样 C、正负12V D、可以调节

[28]、7805稳压器，其输出电压（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、一般都大于5V B、一定是5V C、一般都小于5V D、一般在4.5V到5.5V 之间

[29]、电解电容极性接反，尤其是大容量，可能会发生（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、会有炸裂的可能 B、没有变化 C、会失去电容作用 D、电容值会变小

[30]、直流稳压电源的输出电流由（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、稳压电源决定 B、负载大小决定 C、直流电压决定 D、负载元件的额定功率决定

[31]、对于16进制数C8，下面表示不正确的是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、200 B、11001000 C、0C8H D、200H

[32]、下面的电阻不能买到的是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、22k B、35k C、43k D、91k

[33][3848]、购买1000p电容，下面标示正确的是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、103 B、102 C、101 D、100

[34]、4条行线，4条列线的阵列式键盘最多可以控制（ ）按键。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、4个 B、8个 C、16个 D、32个

[35]、能够产生对应某一地址范围的访问控制信号的方法是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、全地址译码法 B、部分地址译码法 C、线选法 D、其他

[36]、在一般情况下送给打印机的数据是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、16进制 B、10进制 C、ASCII D、2进制

[37]、在8段LED显示中，下面最省电的方式是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、并行静态显示 B、串行静态显示 C、动态扫描方式 D、使用高亮显示块

[38]、在8段LED显示中，下面最节省IO地址的方式是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、并行静态显示 B、串行静态显示 C、动态扫描方式 D、使用高亮显示块

[39]、下面属于温度传感器的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、应变电阻 B、激光接收管 C、铂电阻 D、光敏电阻

[40]、标称为473的小电阻，其电阻值为（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、47KΩ B、473 Ω C、473 KΩ D、47.3 Ω

[41]、电感L上电压与电流的相位关系为（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、同相 B、反相 C、电压超前电流90° D、电压落后于电流90°

[42]、变压器不能变换的信号电参量为（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、电压 B、电流 C、电阻 D、频率

[43]、BJT型、FET型半导体管的输入电阻、输出电阻的大小为（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、均甚大 B、BJT型输入电阻小，输出电阻大，FET型正相反 C、BJT型输入电阻大，输出电阻小，FET型正相反 D、BJT型输入电阻小，输出电阻大，FET型输入电阻、输出电阻均很大

[44]、发光二极管正常工作时，外加的正向电压应为（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、1.4V～2.8V B、0.8V～1.1V C、0.6V～0.7V D、0.2V～0.3V

[45]、已知RC电路如图，若输入脉宽τ的方波，下列叙述正确的是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、RC>>τ时，输出U0近似为方波 B、RC<<τ时，输出U0近似为方波 C、RC = τ时，输出U0近似为三角波 D、RC<<τ时，输出U0近似为三角波

[46]、已知LCR并联电路如图，则此电路是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、低通滤波电路 B、高通滤波电路 C、带通滤波电路 D、带阻滤波电路

[47]、已知放大器的开环带宽为500HZ～100KHZ，若加了反馈深度为1+AF=10的负反馈，则此放大器的带宽度为（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、50HZ～1000KHZ B、5000HZ～1000KHZ C、55HZ～1111KHZ D、5555HZ～1111KHZ

[48]、下列各个数据中，数值最大的为（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、（7FF）16 B、（500）10 C、（10 1110 1111）2 D、（0111 0011 1001）BCD

[49]、若与门、或门的一个输入端接地，另一端接高电平，则与门的输出L1、或门的输出L2分别为（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、L1=L2=0 B、L1=L2=1 C、L1=0、L2=1 D、L1=1、L2=0

[50]、下列数字电路，属于组合逻辑器件的是（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、触发器 B、译码器 C、计数器 D、移位寄存器

[51]、已知某存储芯片有16根地址线，则此芯片的存储容量为（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、8KB B、16KB C、32KB D、64KB

[52]、5V电压用8位A/D变换器转换，其最小可分辨的电压值约为（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、10mV B、20mV C、5mV D、2.5mV

[53]、共阴极7段数码管，显示十进制数“8”的十六进制代码为（ ）。 【答 案】B 【分 数】1分 【选 项】 A、3F B、7F C、07 D、06

[54]、工作时，其内容不可改动的存储器是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、RAM B、Flash 存储器 C、ROM D、SRAM

[55]、带探头的示波器的输入电阻约为（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、100KΩ B、1MΩ C、10MΩ D、100MΩ

[56]、在示波器X轴Y轴上外加同频同相同幅度的信号，则显示屏显示出的图形为（ ）。 【答 案】A 【分 数】1分 【选 项】 A、45°的一根斜线 B、一个圆 C、一个椭圆 D、一条垂直亮线

[57]、4位数字电压表10V量程的最大显示值为（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、10.00 B、19.999 C、10.999 D、9.999

[58]、下列芯片，并行通信接口是（ ）。 【答 案】D 【分 数】1分 【选 项】 A、8253 B、8237A C、8259A D、8255A

[59]、在OTL、OCL、BTL等功率放大电路中，单电源供电的是（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、OTL OCL B、OCL OTL C、OTL BTL D、OCL

[60]、以程序存储器为源操作数的数据传送指令助记符为（ ）。 【答 案】C 【分 数】1分 【选 项】 A、MOV B、MOVX C、MOVC D、MOVB

多选题

[1]、ALE输出特性有（ ）。 【答 案】BD 【分 数】2分 【选 项】 A、与晶体的频率相等 B、可作为频率信号使用 C、是晶体频率的十二分之一 D、加电以后始终有输出

[2]、单片机工作在休眠状态下，唤醒方法为（ ）。 【答 案】CD 【分 数】2分 【选 项】 A、发生内部中断 B、收到串行数据 C、复位信号 D、重新开电

[3]、在89C51单片机中数据指针寄存器DPTR可以用作（ ）。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、读取外部数据 B、读取内部数据 C、读取程序数据区 D、当作指针使用

[4]、如果设置了中断嵌套，下列叙述正确的有（ ）。 【答 案】AB 【分 数】2分 【选 项】 A、就是高优先级中断请求能中断低优先级的中断响应过程 B、高优先级中断必须先执行 C、不能在中断中发生中断 D、低优先级中断停止发生

[5]、下列能影响到堆栈指针的指令有（ ）。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、lcall B、end C、ret D、reti

[6]、单片机串行通信的波特率是如何确定的（ ）。 【答 案】ABD 【分 数】2分 【选 项】 A、与外接晶体有关 B、与计数器设置有关 C、与接收发射有关 D、与电源控制器有关

[7]、RS485串口和RS232串口相比较（ ）。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、RS485比RS232的传送距离要远的多 B、电平一样 C、RS485比RS232的波特率可以相对更高 D、传送格式一样

[8]、单片机系统中，在（ ）情况下用到计数器。 【答 案】ACD 【分 数】2分 【选 项】 A、波特率设置时 B、指令执行时间 C、定时中断时 D、频率测量

[9]、使用仿真器，在调试程序中（ ）。 【答 案】ABCD 【分 数】2分 【选 项】 A、可以查看内部数据 B、可以看到内部指令执行情况 C、可以调试硬件执行情况 D、可以看到中断过程

[10]、下面能测量转速的传感器有（ ）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、码盘 B、霍尔 C、光电转换 D、光栅

[11]、烧坏单片机芯片的原因可能有（ ）。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、电源接反或接错 B、芯片质量不好 C、I/O 输出管脚接电源 D、程序错误

[12]、贴片芯片的焊接方法有（ ）。 【答 案】AB 【分 数】2分 【选 项】 A、用一般烙铁焊接，但要有一定技术 B、用专用工具焊接 C、用焊锡膏粘上去 D、用高档焊锡

[13]、（ ）情况下使用光电隔离器。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、在外环境中采集数据时 B、消除噪声 C、信号与强电环境有关 D、提高精度

[14]、共集电极放大器（射极输出器）的显著特点有（ ）。 【答 案】ABC 【分 数】2分 【选 项】 A、输入阻抗高 B、输出阻抗低、带载能力强 C、输出电压与输入电压同相，无电压放大倍数 D、频率特性比共发射极放大器差

[15]、电压串联负反馈的特点有（ ）。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、稳定输出电压 B、增大输出电阻 C、提高输入电阻 D、降低输入电阻

[16]、已知电路如图，输入为脉宽τ的方波，则下列叙述正确的有（ ）。 【答 案】AC 【分 数】2分 【选 项】 A、在RC>>τ时，为三角波 B、在RC=τ时，为三角波 C、在RC<<τ时，近低为方波 D、在RC<<τ时，为三角波

[17]、已知数据，转换成其它数据后的正确结果为（ ）。 【答 案】AD 【分 数】2分 【选 项】 A、 B、 C、 D、

[18]、已知门电路如图，则下述说法正确的有（ ）。 【答 案】BD 【分 数】2分 【选 项】 A、若C端接地，则输出L=０ B、若C端接地，则输出L=１ C、若C端+５V，则输出L=０ D、若C端+５V，则输出L=AB

[19]、已知电路如图，下列叙述不正确的有（ ）。 【答 案】BCD 【分 数】2分 【选 项】 A、接通电源后，A点为高电平，VT导通，继电器吸合 B、接通电源后，A点为低电平，VT导通，继电器吸合 C、接通电源后，A点为高电平，VT截止，继电器释放 D、接通电源后，A点电平不能确定

[20]、要对温度变化范围为-30℃～+60℃的信号进行A/D变换，要求分辨率为0.1℃，则A/D芯片的二进制位数与转换时间的合理要求为（ ）。 【答 案】BC 【分 数】2分 【选 项】 A、８位二进制，转换时间无要求 B、１０位二进制，转换时间无要求 C、转换时间无要求 D、１０位二进制，转换时间１μs